INSPECTION II

every other 15,000 miles - Bentley service Manual

Date:	Mileage:

Engine Compartment:

O Lubricate throttle linkage.

Öljyä kaasuvaijeri

O Change Oil and oil filter.

Vaihda öljyt ja öljynsuodatin

O Change air filter or clean it if reusable (like K&N).

Vaihda ilmansuodatin

O Check battery acid level and correct if needed.

Tarkista akkunesteet ja täytä tarvittaessa

O Check Coolant level and inspect system for leaks.

Tarkista jäähdytinnesteet ja tarkista mahdolliset vuodot

O Check Steering fluid and brake/clutch level.

Tarkista ohjaustehostimen sekä jarrujen nesteet

O Check windshield washer fluid level.

Tarkista lasinpesunesteet

Undercarriage:

O Change automatic transmission fluid (except 540i).

Vaihda vaihteiston öljyt

O Check drive axle boots for leaks.

Tarkista vetoakselin suojakumet ? ?

O Change final drive fluid (’95 change synthetic fluid every other Insp.II).

Vaihda peräpään öljyt (synteettiset)

O Replace fuel filter.

Vaihda bensasuodatin

O Check fuel lines, fuel tank and all connections for leaks.

Tarkista bensaletkut, bensatankki ja kaikki mahdolliset vuodot

O Inspect exhaust system.

Tarkista pakoputkisto

O Check steering box and steering linkages for leaks and excess play.

Tarkista ohjaustehostin sekä mahdolliset vuodot

O Inspect brake callipers, rotors and brake pad thickness.

Tarkista jarrusatulat, jarrulevut ja jarrupalojen paksuus

O Inspect brake hoses and lines for damage or leaks.

Tarkista jarrut ja jarruletkut

O Check handbrake, adjust cable if needed.

Tarkista käsijarru, säädä vaijeri tarvittaessa

O Check thickness of parking brake linings.

Tarkista käsijarrun rummut

O Inspect front suspension and wheel bearings for play.

Tarkista etujousitus ja etupään laakereiden toiminta

O Inspect wheels, tires and adjust tire pressures.

Tarkista vanteet, renkaat ja rengaspaineet

O Check spare tire pressure.

Tarkista vararenkaan kunto ja rengaspaineet

O Check hydraulic fluid level for LAD (car with Level Control System)

Tarkista hydraulinesteet perän korkeudensäädölle

Body and Interior:

O Lubricate door hinges, hood latch and hood hinges.

Öljyä ovien saranat, takaluukun lukko, takaluukun saranat

O Check operation of exterior/interior lights (including glove box, engine compartment… ).

Tarkista kaikki valot

O Check headlight and driving light aiming.

Tarkista valojen suuntaus

O Check condition and function of seat belts.

Tarkista turvavöiden kunto ja toiminta

O Check operation of washer system and wiper blade condition.

Tarkista pyyhkijöiden toiminta

O Check active check control panel for faults.

Tarkista Check Controllin varoitukset

O Check function of air conditioning. Check refrigerant charge at sight glass.

Tarkista ilmastoinnin toiminta

O Tighten A/C compressor mounting bolts.

Kiristä A/C kompressorin kiinnityspultit

O Tighten nuts and bolts for door locks and striker plates.

Kiristä ruuvit ja pultit ovien lukoista sekä vastakkeista

O Check ground connection of SRS (airbag) front sensor to body (if equipped)

Tarkista maa-kontakti airbagin etusensorista runkoon

O Replace intake dust/pollen micro filter in A/C unit (no filter in ’89 E34).

Vaihda A/C suodatin

O Replace batteries for alarm/remote control in master key (’95 E34).

Vaihda paristot kaukosäätimeen

Road Test:

O Check braking performance, steering, HVAC, transmission and mirrors.

Testaa jarrut, ohjaus, ????, vaihteisto ja peilit